- 模拟测试

- 1、以下哪些/个简写术语不属于802.11协议规范

- BSSID

- ESSID

- ASSID

- IBSS

- 2、以下802.11协议分支使用2.4GHz频道工作的是

- 802.11a

- 802.11b

- 802.11g

- 802.11ac

- 3、以下哪些/个命令可以用于检查USB无线网卡工作状态或参数配置

- ifconfig

- iwconfig

- iw list

- lsusb

- 4、USB无线网卡接入到虚拟机之后使用ifconfig查看输出结果里没有发现无线网卡，以下说法正确的是

- 使用ifconfig -a查看如果有发现无线网卡wlan0说明当前该无线网卡被禁用了，使用ifconfig wlan0 up可尝试启用该无线网卡

- 使用lsusb查看输出结果里是否有该无线网卡的信息，如果有说明USB连接是正常的

- 使用iw list查看输出结果如果有发现该无线网卡信息则说明可能是当前该无线网卡被禁用了

- 使用rfkill list查看输出结果如果发现Soft blocked: yes则可以使用rfkill unblock启用该无线网卡

- 5、以下哪些类型无线数据包中可能包含AP的真实ESSID

- probe request

- probe response

- association response

- beacon frame

- 6、以下哪些802.11网络服务是属于STA角色的

- 数据封包服务

- 连接服务

- 隐私保护

- 分发服务

- 7、关于RFID标签和智能卡，以下说法正确的是

- 学校目前使用的校园一卡通使用的就是RFID技术

- 非接触式智能卡可以实现双向认证，且可以对数据加密存储

- Proxmark3可以用于RFID的嗅探、读取以及克隆等操作

- 非接触式智能卡比接触式智能卡更安全

- 8、以下adb命令使用和描述正确的是

- adb pull /sdcard/DCIM/20161222.jpg用于从手机SD卡上拷贝一张图片到电脑上当前目录

- adb install test.apk用于将test.apk安装到手机或模拟器上

- adb pm list packages用于查看手机或模拟器上已安装软件列表

- adb tcpip 5555重启ADB服务并监听TCP 5555端口用于接受ADB调试网络连接

- 9、以下关于Android应用程序安装包APK文件的说法正确的是

- 使用zip格式打包

- 如果目标系统上存在同包名但签名不同的应用则无法直接覆盖安装

- 使用apktool反编译APK文件如果遇到错误则说明该APK文件已经损坏了

- APK的签名算法只有一种，那就是JDK中自带的jarsigner工具使用的签名算法

- 10、手机在开启了WIFI开关的情况下可能会面临哪些安全风险

- 手机广播的beacon frame里会暴漏手机曾经连接过哪些无线热点

- 可能会被EvilTwins攻击骗取WPA握手认证的前2个握手包，使得其曾经连接过的AP的密码面临被破解的风险

- 可能会自动连接上没有口令认证的无线热点从而面临中间人攻击风险

- 苹果的iOS 8+设备在扫描WiFi时，系统会使用随机的MAC地址来防⽌设备被跟踪，只有在连接成功后才会使用真实物理MAC地址

- 11、以下关于Android系统安全机制变迁历史的说法正确的是

- 4.2.2版本引⼊了“安全USB调试”机制

- 4.0版本引入了地址空间随机化（ASLR），对抗内存破坏类攻击

- Android 5.0开始引入了对 64 位系统的支持

- 当运行 Android 6.0（API 级别 23）的设备发起后台 WLAN 或蓝牙扫描时，在外部设备看来，该操作的发起来源是一个随机化 MAC 地址

- 12、以下关于iOS系统安全机制变迁历史的说法正确的是

- iOS 4及以后版本禁止第三方程序访问所有通话历史

- iOS 8以前版本禁止系统全局第三方输入法

- iOS 7及以后版本的设备激活强制使用Apple ID并联网认证身份

- iOS 7及以后版本USB首次连接主机时双向身份认证

- 13、以下关于Android应用程序签名的说法正确的是

- 没有签名的APK文件无法安装到真机，但可以安装到模拟器中

- Android只是在应用程序安装的时候才会检查证书的有效期。如果程序已经安装在系统中，即使证书过期也不会影响程序的正常功能

- 应用可以通过签名配合自定义权限实现安全的应用组件间调用过程

- 应用签名的私钥如果被盗取其他人就可以通过重打包的方法签发山寨应用直接覆盖升级安装正版应用

- 14、以下哪些方法可以用于移动应用的流量捕获

- 手机设置系统全局使用HTTP代理则系统中所有应用的所有流量都可以被代理服务器捕获

- Android手机可以通过在系统上直接运行tcpdump捕获系统的所有流入和流出网络数据

- 手机所在局域网的DNS服务器可以通过配置域名解析结果控制部分手机流量经过指定服务器

- 自建无线热点技术可以用于手机上所有流量的捕获

- 15、以下关于python的网络数据处理框架scapy的说法正确的是

- 可以通过scapy自行编程实现tshark的部分功能

- 无法读取和解析pcap文件，只能实时在线从网卡读取数据

- 支持数据报文的自定义构造、发送和接收

- 支持交互方式运行，同时也可以作为一个python模块被引用依赖

- 16、设置网卡工作在监听模式时以下哪些工具可以用于802.11原始数据帧的实时在线捕获

- wireshark

- tcpdump

- tshark

- airmon-ng

- 17、以下关于基于802.1x的802.11企业级认证的说法正确的是

- Evil Twin攻击对企业级认证完全无效

- 用户使用自己独立的账号连接启用企业级认证的无线AP

- 针对WPA/WPA2 PSK的口令破解方法不适用于企业级认证的口令破解

- 无法解决伪造数据报文和伪造断开连接请求进行DoS

- 18、以下关于WPS认证方式的说法正确的是

- 家用和企业级无线网络推荐禁用WPS认证功能以提高无线网络安全性

- Pixie Dust Attack是针对动态PIN码的离线暴力枚举攻击

- reaver是一个常见的WPS攻击工具，对所有支持WPS功能的无线路由器都可以在很短的时间（1小时）内爆破出无线路由器的WPA/WPA PSK口令

- 静态PIN码预测攻击是一种离线爆破攻击方法，只对特定品牌特定型号采用了缺陷WPS PIN码产生算法的路由器有效

- 19、无线路由器可能面临的威胁有

- 管理员账号弱口令或账号爆破

- 路由器固件缺陷导致远程代码任意执行

- 路由器配置文件中使用明文保存机密数据

- Evil ESSID

- 模拟测试（是非题）

- 1、苹果的iOS系统比Google的Android系统更安全。

- 2、SQL注入是WEB应用程序独有的，iOS和Android上的应用程序都不存在SQL注入漏洞。

- 3、使用手机访问一个网页就可能被植入恶意代码。

- 4、Android应用的AndroidManifest.xml中不包含任何高危权限声明也可能存在隐私泄漏风险。

- 5、破解一个AP的WPA2-PSK认证口令一定需要能监听到该AP的无线通信数据，至少需要获得该AP和无线客户端之间的WPA 4次握手认证包中的前2个握手包才能进行离线口令破解。

- 6、恶意的iOS配置文件可以实现劫持手机流量甚至可以在非越狱手机上安装非苹果官方App Store上的应用。

- 7、WPA/WPA2 PSK的暴力破解使用一个密码字典，遍历使用每个密码，根据公式计算PMK，再基于PMK计算对应认证消息数据的MIC。

- 8、PBKDF函数的作用之一是使得相同密码输入经过PBKDF运算之后每次的结果都不相同。

- 9、无线路由器启用MAC地址白名单机制之后即使不启用加密通信和认证口令，其他人的手机由于MAC地址不在白名单上因此也无法连接成功，这是一种平衡安全性和易用性的安全小窍门。

- 10、在WPA/WPA2 PSK认证协议的口令破解实验中如果目标AP当前没有任何其他客户端进行认证连接则我们无法获取到WPA认证4次握手包，只能守株待兔等到有客户端连接认证。

- 所有实验

第一章：

1. 无线路由器/无线接入点（AP）配置

以下实验，默认配置的是AP，除非特别说明时会强调该实验内容需要无线路由器支持。

1.1. 重置和恢复AP到出厂默认设置状态

1.2. 设置AP的管理员用户名和密码

1.3. 设置SSID广播和非广播模式

1.4. 配置不同的加密方式

1.5. 设置AP管理密码

1.6. 配置无线路由器使用自定义的DNS解析服务器

1.7. 配置DHCP和禁用DHCP

1.8. 开启路由器/AP的日志记录功能（对指定事件记录）

1.9. 配置AP隔离(WLAN划分)功能

1.10. 设置MAC地址过滤规则（ACL地址过滤器）

1.11. 查看WPS功能的支持情况

1.12. 查看AP/无线路由器支持哪些工作模式

2. 使用手机连接不同配置状态下的AP对比实验

如果手机无法分配到IP地址但又想联网该如何解决？

Answer：其实就是每个设备必须有一个独占的IP地址，这样互相之间才能通信。而每个设备都固定分配一个的话IPv4就不够用，所以GPRS上网时IP地址采用的是动态分配的，连上时才分给一个。另外家庭路由器采用的是NAT技术，使得所有下面的设备都可以只用一个IP上网。

3. 使用路由器/AP的配置导出备份功能，尝试解码导出的配置文件

下图以TP-LINK TL-WR720N为例：

提示：

在Google上搜索：路由器品牌名 backup decoder，例如：tp link router backup decoder

打开Zibri's Blog: TP-LINK Configuration file encrypt and decrypt，上传上一步备份导出的路由器配置文件会自动得到一份解码之后的明文路由器配置文件。

检查一下明文配置文件内容，看看你的路由器设置是不是在这份配置文件里都可以找到？

用浏览器的调试工具分析一下这个【备份配置文件】功能的网络通信过程，有没有安全风险？

第二章：

1、无线网卡配置与使用

# 查看和修改无线网卡参数配置

iw

# 无线网卡参数配置命令

iwconfig

# 查看所有活动（不包括被禁用）网卡

ifconfig

# 查看所有（包括被禁用）网卡

ifconfig -a

# 查看物理网卡的硬件和软件特性支持情况

iw phy

iw list

# 命令行下扫描附近的无线网络，注意自行替换wlan0为当前主机识别出的可用网卡

# 确保无线网卡的工作模式是managed，且Access Poit值为Not-Associated

iw dev wlan0 scan

# 仅查看附近无线网络的SSID

iw dev wlan0 scan | grep SSID

# 仅查看附近无线网络的SSID，自动处理UTF-8编码的SSID名称

iw dev wlan0 scan | grep SSID | xargs -0 echo -e

# 查看USB设备所使用的驱动信息及其他详细信息（即使系统没有支持当前无线网卡的驱动程序，但通过该命令可以看到所有连接成功的USB设备）

lsusb -v

# 以树形结构打印输出USB设备基本信息及其驱动加载情况

lsusb -t

# 查看PCI接口设备所使用驱动的详细信息

lspci -k

# 查看硬件驱动和配置详细信息

# 需要手工安装： apt-get install lshw

lshw

# 简要模式打印输出设备中的所有硬件设备及其对应驱动信息

lshw -short

# 上一条命令输出结果里的class字段标识的设备类型，在此处可以作为筛选条件过滤输出结果

lshw -class bus

# 无线设备（启用或禁用）管理

# 查看无线设备的软硬件开关禁用状态，输出结果的第一列数字是指定设备的唯一编号

rfkill list

# 如果无线设备的Soft blocked状态为yes，则可以通过以下命令解除禁用状态

rfkill unblock 0

# 查看指定无线网卡的当前工作模式（如果是Monitor Mode，则可以查看当前无线网卡的监听channel）

iw dev wlan0mon info

2. 无线数据抓包

三种不同的无线数据抓包方式（wireshark、tshark、airodump-ng）都可以抓取包含802.11完整帧结构的数据报文（Monitor模式下）或仅抓取802.11桢payload信息部分（Managed模式下）。

注意，只有使用wireshark或tshark才能捕获物理层信息（radiotap，包含无线数据帧所工作的channel）。airodump-ng经过实际抓包测试发现在捕获的数据帧中并不包含radiotap帧结构。

为了获得指定STA（例如手机、笔记本电脑等）和AP之间的完整通信数据，需要设置无线网卡工作在指定channel（例如对于airodump-ng来说，可以指定--channel N来强制网卡仅监听在channel N），要避免无线网卡工作在channel hopping模式。

2.1. wireshark

在确保wireshark已将指定网卡开启为监听模式的情况下，在命令行输入以下命令，查看无线网卡Mode是不是已经设置为：Monitor。

提示：双击网卡列表中的指定网卡即可以编辑该无线网卡是否开启监听模式，如上图所示。

iwconfig

2.2. tshark / tcpdump

# 自行查阅帮助手册

tshark -h

man tshark

tcpdump -h

man tcpdump

2.3. airodump-ng

# 自行查阅帮助手册

airodump-ng --help

man airodump-ng

一个典型的抓包流程（root权限）如下：

# 解决部分无线网卡在Kali 2.0系统中设置监听模式失败，杀死可能会导致aircrack-ng套件工作异常的相关进程

airmon-ng check kill

# 设置wlan0工作在监听模式

airmon-ng start wlan0

# 检查无线网卡是否已处于启用状态，以下命令的输出中应出现网卡名：wlan0mon

ifconfig

# 检查无线网卡是否已切换到监听模式，wlan0mon的Mode应显示为：Monitor

iwconfig

# 或者可以用这一条命令代替上述3条命令（杀死可能影响抓包稳定性的进程）

airmon-ng check kill

# 开始以channel hopping模式抓包

airodump-ng wlan0mon

# CTRL-C退出当前抓包

# 选择一个"感兴趣"的目标AP进行定向（指定工作channel）监听并将结果保存到本地文件

airodump-ng wlan0mon --channel 13 -w saved --beacons --wps

# 以上命令会在当前目录保存文件名为saved-NN的几个文件：.cap、.csv、.kismet.csv、.kismet.netxml

# 其中NN按照从01开始编号，重复执行上述命令多次，捕获到的数据报文会保存在不同编号的.cap文件中

# 使用 --beacons 参数可以记录每一个独立BSSID发送的所有beacon frame

# 如果不使用上述参数，airodump-ng 默认对一个独立BSSID只记录一个beacon frame

# 假如某个AP在抓包过程中更换了ESSID，则抓包结果会遗失大部分ESSID

# 不使用 --beacons 参数可以减少大量的I/O写磁盘次数（大部分AP每秒会发送10个beacon frame）

# --wps 可以显示开启了WPS功能的AP的WPS相关信息

# 如果希望只监听指定AP的所有通信数据报文，可以使用以下命令

airodump-ng -c 8 --bssid <bssid> -w saved wlan0mon

# 上述命令中<bssid>替换为实际目标AP的BSSID值即可

命令行模式的键盘交互快捷键定义

[a]: Select active areas by cycling through these display options: AP+STA; AP+STA+ACK; AP only; STA only

[d]: Reset sorting to defaults (Power)

[i]: Invert sorting algorithm

[m]: Mark the selected AP or cycle through different colors if the selected AP is already marked

[r]: (De-)Activate realtime sorting - applies sorting algorithm everytime the display will be redrawn

[s]: Change column to sort by, which currently includes: First seen; BSSID; PWR level; Beacons; Data packets; Packet rate; Channel; Max. data rate; Encryption; Strongest Ciphersuite; Strongest Authentication; ESSID

[SPACE]: Pause display redrawing/ Resume redrawing

[TAB]: Enable/Disable scrolling through AP list

[UP]: Select the AP prior to the currently marked AP in the displayed list if available

[DOWN]: Select the AP after the currently marked AP if available

3. Wireshark的802.11 PSK解密功能

Edit->Preferences->Protocol->IEEE 802.11->Enable decryption->descryption keys选择wpa-pwd ，填入已知共享密钥保存。

在IEEE 802.11的首选项设置面板，勾选启用：Enable decryption功能。

4. 实验练习题

通过分析抓包保存的pcap文件：

查看统计当前信号覆盖范围内一共有多少独立的SSID？其中是否包括隐藏SSID？哪些无线热点是加密/非加密的？加密方式是否可知？

如何分析出一个指定手机在抓包时间窗口内在手机端的无线网络列表可以看到哪些SSID？这台手机尝试连接了哪些SSID？最终加入了哪些SSID？

SSID包含在哪些类型的802.11帧？

5.基于Scapy的无线网络监听编程实践

（1）认识scapy

Scapy是一个支持发送、监听、解码和伪造网络数据报文的python程序。基于这些特性你可以开发出探测、扫描甚至是网络攻击程序。例如，你可以使用scapy来完全代替以下这些工具的应用场景：

Hping、arpspoof、arp-sk、arping、p0f

对于以下这些工具的应用场景，scapy也可以通过自行编程来部分代替实现：

Nmap、tcpdump、tshark、aircrack-ng

Scapy支持交互方式运行，同时也可以作为一个python模块被引用依赖。其最核心的设计理念就是：自定义构造网络数据报文并发送和接收。除此之外，更丰富的逻辑设计和控制则完全借助于python的语言特性支持和完善。使用Scapy，发送的报文可能仅需一行代码描述再加一行打印结果的代码。90%的网络探测工具可以使用Scapy使用2行代码重新实现。

最后，用Scapy官方文档中的这幅图来总结scapy的核心设计理念：

（2）基本概念

数据报文分层：通过 / 运算符来连接数据报文中邻近的两层。当使用该操作符时，下层可以根据其上层，使它的一个或多个默认字段被重载。（你仍可以赋予您想要的值）一个字符串也可以被用作原始层（raw layer）

数据报文构造：数据报文的每一层字段定义可以直接通过函数参数赋值来完成或继承该字段的默认值。

数据报文解析：通过haslayer()判断指定的数据报文层是否存在，若存在，则通过getlayer()来解析出该层数据，最后通过对象访问操作符 . 来读取具体的报文字段值。

数据报文发送：scapy中主要有2类报文发送函数，一类是只管发送（send/sendp），不提供接收功能。另一类则是发送并等待接收响应（sr/srp）。

数据报文接收：对应上述报文发送和接收函数。

实例：

>>> pkt = IP(dst="202.205.19.109")/ICMP()/"helloworld"

>>> ans = sr1(pkt)

Begin emission:

..........Finished to send 1 packets.

.............*

Received 24 packets, got 1 answers, remaining 0 packets

>>> ans.show()

###[ IP ]###

version= 4L

ihl= 5L

tos= 0x0

len= 38

id= 45232

flags=

frag= 0L

ttl= 63

proto= icmp

chksum= 0xe0dd

src= 202.205.19.109

dst= 10.0.2.15

\options\

###[ ICMP ]###

type= echo-reply

code= 0

chksum= 0xdfdf

id= 0x0

seq= 0x0

###[ Raw ]###

load= 'helloworld'

###[ Padding ]###

load= '\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'

>>> pkt.show()

###[ IP ]###

version= 4

ihl= None

tos= 0x0

len= None

id= 1

flags=

frag= 0

ttl= 64

proto= icmp

chksum= None

src= 10.0.2.15

dst= 202.205.19.109

\options\

###[ ICMP ]###

type= echo-request

code= 0

chksum= None

id= 0x0

seq= 0x0

###[ Raw ]###

load= 'helloworld'

数据报文监听：对应sniff函数。

pkts=sniff(1000,iface="wlan0mon")

#!/usr/bin/python

import sys

from scapy.all import *

def PacketHandler(pkt):

print pkt.summary()

return

pkts = sniff(iface = sys.argv[1], count = int(sys.argv[2]), prn = PacketHandler)

数据报文保存到pcap

>>> wrpcap("temp.cap", pkts)

从pcap读取数据报文

>>> pkts = rdpcap("temp.cap")

或

>>> pkts = sniff(offline="temp.cap")

（3）安装和配置

可以参考Scapy官方文档中的下载和安装说明，对于Kali 2.0和rolling版的用户来说，scapy已在当前发行版中内置，开箱即用。在终端输入scapy即可进入scapy的交互式命令行模式（可以通过TAB键进行函数和scapy关键字的自动补全）。如果想以模块方式编程使用scapy的全部功能，只需在py文件中增加一行模块引用声明：

from scapy.all import *

3.1. python 3.x 与 scapy-python3

注意：Kali目前版本（Linux KaliRolling 4.9.0-kali4-amd64 #1 SMP Debian 4.9.30-2kali1 (2017-06-22) x86_64 GNU/Linux）提供的scapy只兼容python 2.7.x系列，如果希望使用python 3.x系列兼容的版本，则需要先配置python 3.x运行环境。

关于scapy-python3与scapy2版本的兼容性注意事项，请自行查阅scapy-python3官方github上的说明

# 按照 https://github.com/pyenv/pyenv-installer 这里的说明安装pyenv

curl -L https://raw.githubusercontent.com/pyenv/pyenv-installer/master/bin/pyenv-installer | bash

# 安装python3.x解释器环境

apt install zlib1g-dev

pip install zipstream

pyenv install 3.6.2 -v

# 切换当前解释器环境为刚才安装的3.x版本

pyenv local 3.6.2

# 检查当前pip是否已经切换到使用3.x解释器引擎，如果没有则使用以下命令重建pyenv shims

pyenv rehash

# 此时可以正确切换到pip3了

pip --version

# 如果看到类似如下输出，则说明已经正确切换到pip3了

# pip 9.0.1 from /root/.pyenv/versions/3.6.2/lib/python3.6/site-packages (python 3.6)

# 安装scapy-python3

pip install scapy-python3

（4）快速体验

# scapy

INFO: Can't import python gnuplot wrapper . Won't be able to plot.

WARNING: No route found for IPv6 destination :: (no default route?)

Welcome to Scapy (2.2.0)

>>> ip = IP(dst="www.baidu.com")

>>> ip.summary()

"10.0.2.15 > Net('www.baidu.com') hopopt"

>>> ls(IP)

version    : BitField             = (4)

ihl        : BitField             = (None)

tos        : XByteField           = (0)

len        : ShortField           = (None)

id         : ShortField           = (1)

flags      : FlagsField           = (0)

frag       : BitField             = (0)

ttl        : ByteField            = (64)

proto      : ByteEnumField        = (0)

chksum     : XShortField          = (None)

src        : Emph                 = (None)

dst        : Emph                 = ('127.0.0.1')

options    : PacketListField      = ([])

（5）帮助系统

ls(obj=None) 列举所有可用（可解析和可构造）的报文层名称，或查看一个指定报文层所包含的字段名

>>> ls()

Dot11      : 802.11

Dot11ATIM  : 802.11 ATIM

Dot11AssoReq : 802.11 Association Request

Dot11AssoResp : 802.11 Association Response

Dot11Auth  : 802.11 Authentication

Dot11Beacon : 802.11 Beacon

Dot11Deauth : 802.11 Deauthentication

Dot11Disas : 802.11 Disassociation

Dot11Elt   : 802.11 Information Element

Dot11ProbeReq : 802.11 Probe Request

Dot11ProbeResp : 802.11 Probe Response

Dot11QoS   : 802.11 QoS

Dot11ReassoReq : 802.11 Reassociation Request

Dot11ReassoResp : 802.11 Reassociation Response

Dot11WEP   : 802.11 WEP packet

...

>>> ls(IP)

version    : BitField             = (4)

ihl        : BitField             = (None)

tos        : XByteField           = (0)

len        : ShortField           = (None)

id         : ShortField           = (1)

flags      : FlagsField           = (0)

frag       : BitField             = (0)

ttl        : ByteField            = (64)

proto      : ByteEnumField        = (0)

chksum     : XShortField          = (None)

src        : Emph                 = (None)

dst        : Emph                 = ('127.0.0.1')

options    : PacketListField      = ([])

lsc(cmd=None) 查看scapy的所有内置命令（函数）

>>> lsc()

...

send                : Send packets at layer 3

sendp               : Send packets at layer 2

...

查看（命令）使用帮助

>>> help(sniff)

Help on function sniff in module scapy.sendrecv:

sniff(count=0, store=1, offline=None, prn=None, lfilter=None, L2socket=None, timeout=None, opened_socket=None, stop_filter=None, *arg, **karg)

Sniff packets

sniff([count=0,] [prn=None,] [store=1,] [offline=None,] [lfilter=None,] + L2ListenSocket args) -> list of packets

count: number of packets to capture. 0 means infinity

store: wether to store sniffed packets or discard them

prn: function to apply to each packet. If something is returned,

it is displayed. Ex:

ex: prn = lambda x: x.summary()

lfilter: python function applied to each packet to determine

if further action may be done

ex: lfilter = lambda x: x.haslayer(Padding)

offline: pcap file to read packets from, instead of sniffing them

timeout: stop sniffing after a given time (default: None)

L2socket: use the provided L2socket

opened_socket: provide an object ready to use .recv() on

stop_filter: python function applied to each packet to determine

if we have to stop the capture after this packet

ex: stop_filter = lambda x: x.haslayer(TCP)

（6）理解数据报文的指定层和报文字段设置

如上图所示，通过wireshark和scapy交互式命令行里的数据报文详情打印交叉比对，学习报文字段设置方法。

（7）其他注意事项

由于scapy的sniff函数没有提供channel hopping的设置功能，所以在进行无线嗅探时建议在另一个打开的终端同时运行airodump-ng wlan0mon，利用airodump-ng的channel hopping功能来进行非定向嗅探。

- 常见无线网卡

** 	ifconfig：配置网络信息。

iwconfig：配置无线网络接口

iwlist：从无线网卡获取更详细的无线信息

- # lsusb -t

- # lshw -class bus

- # uname -a

- # dkms status

- ALFA-AWUS036H（2.5G）

max # scan SSIDs: 4

max scan IEs length: 2257 bytes

Retry short limit: 7

Retry long limit: 4

Coverage class: 0 (up to 0m)

Device supports RSN-IBSS.

Supported Ciphers:

* WEP40 (00-0f-ac:1)

* WEP104 (00-0f-ac:5)

* TKIP (00-0f-ac:2)

* CCMP (00-0f-ac:4)

* 00-0f-ac:10

* GCMP (00-0f-ac:8)

* 00-0f-ac:9

Supported interface modes:

* IBSS

* managed

* AP

* AP/VLAN

* WDS

* monitor

* mesh point

Bitrates (non-HT):

* 1.0 Mbps

* 2.0 Mbps (short preamble supported)

* 5.5 Mbps (short preamble supported)

* 11.0 Mbps (short preamble supported)

* 6.0 Mbps

* 9.0 Mbps

* 12.0 Mbps

* 18.0 Mbps

* 24.0 Mbps

- RTL-8187（14个channel，2.5G）

max # scan SSIDs: 4

max scan IEs length: 2285 bytes

Retry short limit: 7

Retry long limit: 4

Coverage class: 0 (up to 0m)

Device supports RSN-IBSS.

Supported Ciphers:

* WEP40 (00-0f-ac:1)

* WEP104 (00-0f-ac:5)

* TKIP (00-0f-ac:2)

* CCMP (00-0f-ac:4)

* 00-0f-ac:10

* GCMP (00-0f-ac:8)

* 00-0f-ac:9

Supported interface modes:

* IBSS

* managed

* monitor

Band 1:

Bitrates (non-HT):

* 1.0 Mbps

* 2.0 Mbps

* 5.5 Mbps

* 11.0 Mbps

* 6.0 Mbps

* 9.0 Mbps

* 12.0 Mbps

* 18.0 Mbps

* 24.0 Mbps

* 36.0 Mbps

* 48.0 Mbps

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)

* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)

* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)

* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)

* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)

* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)

* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)

* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)

* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)

* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)

* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)

* 2467 MHz [12] (20.0 dBm)

* 2472 MHz [13] (20.0 dBm)

* 2484 MHz [14] (disabled)

- Atheros AR9271（14个channel，2.5G）

Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n

max # scan SSIDs: 4

max scan IEs length: 2257 bytes

Retry short limit: 7

Retry long limit: 4

Coverage class: 0 (up to 0m)

Device supports RSN-IBSS.

Device supports T-DLS.

Supported Ciphers:

* WEP40 (00-0f-ac:1)

* WEP104 (00-0f-ac:5)

* TKIP (00-0f-ac:2)

* CCMP (00-0f-ac:4)

* 00-0f-ac:10

* GCMP (00-0f-ac:8)

* 00-0f-ac:9

* CMAC (00-0f-ac:6)

* 00-0f-ac:13

* 00-0f-ac:11

* 00-0f-ac:12

Bitrates (non-HT):

* 1.0 Mbps

* 2.0 Mbps (short preamble supported)

* 5.5 Mbps (short preamble supported)

* 11.0 Mbps (short preamble supported)

* 6.0 Mbps

* 9.0 Mbps

* 12.0 Mbps

* 18.0 Mbps

* 24.0 Mbps

* 36.0 Mbps

* 48.0 Mbps

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)

~

* 2484 MHz [14] (disabled

- Realtek RTL8192CU（14个channel，2.5G）

Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter

max # scan SSIDs: 4

max scan IEs length: 2257 bytes

RTS threshold: 2347

Retry short limit: 7

Retry long limit: 4

Coverage class: 0 (up to 0m)

Device supports RSN-IBSS.

Supported Ciphers:

* WEP40 (00-0f-ac:1)

* WEP104 (00-0f-ac:5)

* TKIP (00-0f-ac:2)

* CCMP (00-0f-ac:4)

* 00-0f-ac:10

* GCMP (00-0f-ac:8)

* 00-0f-ac:9

* CMAC (00-0f-ac:6)

* 00-0f-ac:13

* 00-0f-ac:11

* 00-0f-ac:12

Bitrates (non-HT):

* 1.0 Mbps

* 2.0 Mbps

* 5.5 Mbps

* 11.0 Mbps

* 6.0 Mbps

* 9.0 Mbps

* 12.0 Mbps

* 18.0 Mbps

* 24.0 Mbps

* 36.0 Mbps

* 48.0 Mbps

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)

~

* 2484 MHz [14] (disabled)

- Ralink RT5370（14个channel，2.5G）

经真机测试，在Virtualbox 5.1.26 Mac上一旦将该无线网卡连入Guest VM，则会导致虚拟机崩溃退出。

🆕 在VMware Fusion 8.5.8 (5824040)上使用Kali Rolling 2016.2测试可以正常识别网卡并开启混杂模式进行无线数据嗅探和帧注入。

max # scan SSIDs: 4

max scan IEs length: 2257 bytes

Retry short limit: 7

Retry long limit: 4

Coverage class: 0 (up to 0m)

Device supports RSN-IBSS.

Supported Ciphers:

* WEP40 (00-0f-ac:1)

* WEP104 (00-0f-ac:5)

* TKIP (00-0f-ac:2)

* CCMP (00-0f-ac:4)

* 00-0f-ac:10

* GCMP (00-0f-ac:8)

* 00-0f-ac:9

Available Antennas: TX 0 RX 0

Supported interface modes:

* IBSS

* managed

* AP

* AP/VLAN

* WDS

* monitor

* mesh point

Band 1:

Bitrates (non-HT):

* 1.0 Mbps

~

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)

~

* 2484 MHz [14] (20.0 dBm) (no IR)

- Realtek RTL8811AU（2.5G、5G）

根据Kali Linux 2017.1 Release，该网卡目前已经可以被完美驱动支持了！

需要手工安装驱动，虚拟机的USB连接设置应设置为USB 3.0兼容模式。

apt-get update

apt install realtek-rtl88xxau-dkms

如果你在Kali 2017.1上执行以下lsusb -v的输出结果和我这里的不同，可能需要先升级一下lsusb所使用的USB设备标识数据库。

update-usbids

iw phy的输出结果如下所示：

max # scan SSIDs: 9

max scan IEs length: 2304 bytes

max # sched scan SSIDs: 0

max # match sets: 0

max # scan plans: 1

Retry short limit: 7

Retry long limit: 4

Supported Ciphers:

* WEP40 (00-0f-ac:1)

* WEP104 (00-0f-ac:5)

* TKIP (00-0f-ac:2)

* CCMP-128 (00-0f-ac:4)

Supported interface modes:

* IBSS

* managed

* AP

* monitor

* P2P-client

* P2P-GO

Band 1:

Bitrates (non-HT):

* 1.0 Mbps

* 2.0 Mbps

* 5.5 Mbps

* 11.0 Mbps

* 6.0 Mbps

* 9.0 Mbps

* 12.0 Mbps

* 18.0 Mbps

* 24.0 Mbps

* 36.0 Mbps

* 48.0 Mbps

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)

~

* 2484 MHz [14] (disabled)

Band 2:

Bitrates (non-HT):

* 6.0 Mbps

* 9.0 Mbps

* 12.0 Mbps

* 18.0 Mbps

* 24.0 Mbps

* 36.0 Mbps

* 48.0 Mbps

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 5170 MHz [34] (disabled) ~

* 6080 MHz [216] (disabled)

经过真机测试发现，直接使用airmon-ng start wlan0无法将该网卡设置为监听模式。

# airmon-ng start wlan0

使用底层的网卡设置工具iw可以将该网卡设置为监听模式，并能正常使用airodump-ng进行无线抓包（支持channel hopping）。

# iw dev wlan0 set monitor none

# airodump-ng wlan0 --band a

# airodump-ng wlan0

使用iw查看网卡基本信息：

# iw dev

phy#1

Interface wlan0

ifindex 6

wdev 0x100000001

addr 56:88:59:xx:xx:xx

type monitor

channel 112 (5560 MHz), width: 20 MHz, center1: 5560 MHz

txpower 18.00 dBm

- Realtek RTL8812AU（2.5G,5G）

Realtek Semiconductor Corp. RTL8812AU 802.11a/b/g/n/ac 2T2R DB WLAN Adapter

根据Kali Linux 2017.1 Release，该网卡目前已经可以被完美驱动支持了！

需要手工安装驱动

apt-get update

apt install realtek-rtl88xxau-dkms

这个网卡最大的亮点是支持802.11 AC，业界首款支持数据帧注入功能、支持802.11 AC的无线网卡驱动。

真机测试发现，该网卡连入VirtualBox的Guest OS时必须设置USB控制器为USB 3.0(xHCI)控制器才可以正常连入虚拟机。默认的USB 2.0控制器情况下连入网卡，VirtualBox会报错。

max # scan SSIDs: 9

max scan IEs length: 2304 bytes

max # sched scan SSIDs: 0

max # match sets: 0

max # scan plans: 1

max scan plan interval: -1

max scan plan iterations: 0

Retry short limit: 7

Retry long limit: 4

Coverage class: 0 (up to 0m)

Supported Ciphers:

* WEP40 (00-0f-ac:1)

* WEP104 (00-0f-ac:5)

* TKIP (00-0f-ac:2)

* CCMP-128 (00-0f-ac:4)

Available Antennas: TX 0 RX 0

Band 1:

Bitrates (non-HT):

* 1.0 Mbps

~

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)

~

* 2484 MHz [14] (20.0 dBm)

Band 2:

Capabilities: 0x19e3

VHT TX highest supported: 866 Mbps

Bitrates (non-HT):

* 6.0 Mbps

* 9.0 Mbps

* 12.0 Mbps

* 18.0 Mbps

* 24.0 Mbps

* 36.0 Mbps

* 48.0 Mbps

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 5170 MHz [34] (30.0 dBm)

* 5180 MHz [36] (30.0 dBm)

* 5190 MHz [38] (30.0 dBm)

* 5200 MHz [40] (30.0 dBm)

* 5210 MHz [42] (30.0 dBm)

* 5220 MHz [44] (30.0 dBm)

* 5230 MHz [46] (30.0 dBm)

* 5240 MHz [48] (30.0 dBm)

* 5260 MHz [52] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5280 MHz [56] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5290 MHz [58] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5300 MHz [60] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5310 MHz [62] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5320 MHz [64] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5500 MHz [100] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5520 MHz [104] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5540 MHz [108] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5560 MHz [112] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5580 MHz [116] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5600 MHz [120] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5620 MHz [124] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5640 MHz [128] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5660 MHz [132] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5680 MHz [136] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5700 MHz [140] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5720 MHz [144] (30.0 dBm) (radar detection)

* 5745 MHz [149] (30.0 dBm)

* 5765 MHz [153] (30.0 dBm)

* 5785 MHz [157] (30.0 dBm)

* 5805 MHz [161] (30.0 dBm)

* 5825 MHz [165] (30.0 dBm)

* 5845 MHz [169] (30.0 dBm)

* 5920 MHz [184] (30.0 dBm)

* 5940 MHz [188] (30.0 dBm)

* 5960 MHz [192] (30.0 dBm)

* 5980 MHz [196] (30.0 dBm)

* 6000 MHz [200] (30.0 dBm)

* 6020 MHz [204] (30.0 dBm)

* 6040 MHz [208] (30.0 dBm)

* 6060 MHz [212] (30.0 dBm)

* 6080 MHz [216] (30.0 dBm)

- Ralink RT3572L（2.5G，5G）

支持5GHz频段监听，可以通过airodump-ng --band a来监听在802.11a频段区间上（默认工作在channel hopping模式）。

max # scan SSIDs: 4

max scan IEs length: 2257 bytes

Retry short limit: 7

Retry long limit: 4

Coverage class: 0 (up to 0m)

Device supports RSN-IBSS.

Supported Ciphers:

* WEP40 (00-0f-ac:1)

* WEP104 (00-0f-ac:5)

* TKIP (00-0f-ac:2)

* CCMP (00-0f-ac:4)

* 00-0f-ac:10

* GCMP (00-0f-ac:8)

* 00-0f-ac:9

Band 1:

Bitrates (non-HT):

* 1.0 Mbps

~

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)

~

* 2484 MHz [14] (20.0 dBm) (no IR)

Band 2:

Capabilities: 0x2f

Bitrates (non-HT):

* 6.0 Mbps

* 9.0 Mbps

* 12.0 Mbps

* 18.0 Mbps

* 24.0 Mbps

* 36.0 Mbps

* 48.0 Mbps

* 54.0 Mbps

Frequencies:

* 5180 MHz [36] (20.0 dBm)

~

* 5865 MHz [173] (disabled)

- Iw phy 输出参数详解

例：RT3572L

# ref: https://support.google.com/chrome/a/answer/6357444?hl=zh-Hans

# 设备能够扫描并连接的隐藏 SSID 网络（已储存）的数量限制

max # scan SSIDs: 4

# ref: https://stackoverflow.com/questions/22437209/the-meaning-of-the-output-from-iwlist-scan

# IE : Information Elements

max scan IEs length: 2257 bytes

# ref: https://books.google.co.jp/books?id=n9WFz7CWkhAC&pg=PA594&lpg=PA594&dq=retry+short+limit+rts+threshold&source=bl&ots=gJ93Ach5vN&sig=GbAZyghHDr8loH07s5sx3GoHm7U&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=retry%20short%20limit%20rts%20threshold&f=false

# Retry short limit 和 Retry long limit 定义了AP在（链路层）数据帧传送失败时的重试次数限制，分别对应传输的数据帧长度小于或大于RTS阈值时的最大重传次数。

# 降低这2个参数值可以降低无线节点的本地缓存空间占用率，增加这2个参数值可以提高数据传输的成功率（特别是在网络拥塞严重状况条件下）但可能会降低TCP数据的传输性能

Retry short limit: 7

Retry long limit: 4

# ref: http://trac.gateworks.com/wiki/wireless/wifi

# ref: http://www.ie.itcr.ac.cr/acotoc/Ingenieria/Lab%20TEM%20II/Antenas/Especificacion%20802%2011-2007.pdf

# 无线网卡的信号覆盖能力参数

Coverage class: 0 (up to 0m)

# ref: http://etutorials.org/Networking/802.11+security.+wi-fi+protected+access+and+802.11i/Acronyms/

# RSN: Robust Security Network

# IBSS(Ad-Hoc): Independent Basic Service Set

Device supports RSN-IBSS.

# 支持的加密算法

Supported Ciphers:

* WEP40 (00-0f-ac:1)

* WEP104 (00-0f-ac:5)

* TKIP (00-0f-ac:2)

* CCMP (00-0f-ac:4)

* 00-0f-ac:10

* GCMP (00-0f-ac:8)

* 00-0f-ac:9

# 可用天线数量

Available Antennas: TX 0 RX 0

# ref: https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Documentation/modes

# 支持的网卡模式

Supported interface modes:

* IBSS (Ad-Hoc)

* managed (station)

* AP

# ref: http://linuxwireless.org/en/users/Documentation/hostapd/#Dynamic_VLAN_tagging

# ref: https://blog.fem.tu-ilmenau.de/archives/1002-HowTo-enable-WiFi-roaming-with-hostapd-and-VLANs.html

# 对应常见AP管理页面提供的：“客户端隔离”功能的底层硬件技术支持

* AP/VLAN

* WDS (Wireless Distribution System)

* monitor

* mesh point (在多个无线设备之间动态建立智能的点对点通信链路）

# 工作频段（如果无线网卡支持所谓“双频”，则输出日志里应该还有一个Band 2:区段）

Band 1:

# ref: https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/drivers/ath9k/spectral_scan

Capabilities: 0x2f2

# ref: http://rfmw.em.keysight.com/wireless/helpfiles/89600b/webhelp/subsystems/wlan-mimo/Content/mimo_80211n_overview.htm

# ref: http://support.huawei.com/enterprise/cn/knowledge/KB1000070549

# HT: High Throughput，这是802.11n开始引入的一个新的工作模式

# HT20模式的信道宽度为20MHz，HT40模式的信道带宽为40MHz。将两个相邻的20MHz信道捆绑在一起形成一个40MHz的信道，其中一个是主信道，一个是辅信道。主信道：发送beacon报文和部分数据报文；辅信道：发送其它报文。

# 在2.4GHz使用HT40模式，频段内只有一个非重叠信道，因此不建议在2.4GHz使用HT40模式。

HT20/HT40

# ref: https://www.vocal.com/networking/ieee-802-11n/

# Spatial Multiplexing (SM) Power Save: 空间分集复用节电

# 在静态SM Power Save模式中，所有的802.11n客户端只有一根天线工作。这种工作模式下，客户端就和802.11a和802.11g完全等价了。为了让AP得知客户端处于静态SM Power Save模式下，802.11n中有一个新定义的帧，客户端将这个帧发送到AP后，AP就可以知道客户端处在了静态SM Power Save模式下

Static SM Power Save

# ref: http://www.summitdata.com/blog/wi-fi-and-greenfield-mode-functionality/

# 绿灯模式是802.11n AP用于仅支持802.11n客户端通信的一种“高速”、“不向后兼容”模式。802.11n之前版本的无线数据帧均被视为噪音数据而忽略。

# 除此之外，802.11n协议还提供了另外2种工作模式：经典（Non-HT / Legacy）模式和混合（Mixed）模式。

RX Greenfield

# ref: https://www.sonicwall.com/en-us/support/knowledge-base/170504672960493

# SGI: Short guard interval，为了缩短两个数据传输间隔，用于提高效率，802.11a/b/g传输间隔是800ns，short gi将间隔缩短至400ns，可以将效率提高10%左右。

# 在多路径（multipath）环境下，后一数据帧的前端有可能比前一数据帧的末端更快到达接收机，从而导致数据帧间产生干扰。保护间隔是前后数据帧间的一段空白时间，可以为延迟信号提供更长的缓冲时间。

# 在多路径效应不明显的环境下，可以启用SGI。

RX HT20 SGI

RX HT40 SGI

# ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Space%E2%80%93time_block_code

# STBC: Space–Time Block Coding，空时分组码，是无线通信技术中一种在不同时刻、不同天线上发射数据的多个副本，从而利用时间和空间分集以提高数据传输可靠性的编码。

TX STBC

RX STBC 2-streams

# ref: https://wlanlessonslearned.wordpress.com/tag/a-mpdu/

# ref: https://mrncciew.com/2013/04/11/a-mpdu-a-msdu/

# AMSDU / A-MSDU: Aggregate MAC Service Data Unit

# AMPDU / A-MPDU: Aggregate MAC Protocol Data Unit

Max AMSDU length: 3839 bytes

# DSSS / CCK / OFDM 对应不同的无线信号调制方式

# DSSS is used to provide support for 1 Mbps and 2 Mbps data rate.

# CCK for 5.5 and 11 Mbps while OFDM is used for higher data rate applications.

# OFDM is used in IEEE 802.11a, 11g, 11n, 11ac and 11ad versions. OFDM is employed along with MIMO to increase the data rate further.

# ref: http://www.rfwireless-world.com/Terminology/CCK-vs-DSSS-vs-OFDM.html

No DSSS/CCK HT40

# AMPDU / A-MPDU: Aggregate MAC Protocol Data Unit

Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)

Minimum RX AMPDU time spacing: 2 usec (0x04)

# ref: https://wireless.wiki.kernel.org/en/developers/documentation/ieee80211/802.11n

# ref: http://www.digitalairwireless.com/wireless-blog/recent/demystifying-modulation-and-coding-scheme-index-values.html

# MCS: Modulation and Coding Schemes

HT RX MCS rate indexes supported: 0-15, 32

TX unequal modulation not supported

HT TX Max spatial streams: 2

HT TX MCS rate indexes supported may differ

...

# ref: https://superuser.com/questions/809282/wifi-5ghz-ap-mode-what-does-no-ir-means-and-can-i-bypass-it

# no IR 表示在该频段上，禁用需要无线网卡主动发起通信的操作模式。

# 例如AP，IBSS等模式下主动发起的beacon请求在该频段上被禁止。

# 这是在设备厂商在生产时物理上禁止了在该频段上执行主动扫描的功能，但不影响被动扫描能力。

* 5700 MHz [140] (20.0 dBm) (no IR, radar detection)

# ref: http://wifi-insider.com/wlan/dfs.htm

# DFS: Dynamic Frequency Selection，用于避免无线信号干扰的动态频率选择机制

DFS state: usable (for 264 sec)

# ref: https://wireless.wiki.kernel.org/en/developers/dfs

# CAC: Channel Availability Check

DFS CAC time: 60000 ms

* 5745 MHz [149] (20.0 dBm) (no IR)

...

# ref: http://linuxwireless.org/en/users/Documentation/iw/

# ref: man iw

Supported commands:

* new_interface

* set_interface

...

Supported TX frame types:

# ref: https://wiki.archlinux.org/index.php/software_access_point

# 软件热点的创建和系统的网络连接方式(以太网,无线网) 是独立的。许多无线设备甚至支持并存操作, 同时作为热点和为无线客户端。通过这个功能可以为现有网络创建一个软件热点，作为无线中继器

# 约束#channels <= 1说明软件热点必须和 Wi-fi 客户端连接处于同一信道

# TL-WN722N之所以被称为无线嗅探神器，其中一个原因就是该网卡支持同时工作为无线客户端和Soft AP

# 以下参数中的 total <= 8说明该无线网卡支持同时模拟8个独立的SSID

# 通过添加虚拟网卡，可以实现一块物理网卡，同时工作在AP模式和监听模式（不同的虚拟网卡来承载不同模式）

# iw dev <wireless_interface_name> interface add <newly_created_virtual_interface_name> type [monitor | managed | ap]

valid interface combinations:

* #{ AP, mesh point } <= 8,

total <= 8, #channels <= 1

HT Capability overrides:

* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

* maximum A-MSDU length

* supported channel width

* short GI for 40 MHz

* max A-MPDU length exponent

* min MPDU start spacing

Device supports TX status socket option.

Device supports HT-IBSS.

Device supports SAE with AUTHENTICATE command

Device supports low priority scan.

Device supports scan flush.

# 当无线网卡工作在AP模式时，需要使用iw dev <wireless_interface_name> scan ap-force

# 当无线网卡工作在managed模式时，直接使用iw dev <wireless_interface_name> scan

Device supports AP scan.

Device supports per-vif TX power setting

Driver supports full state transitions for AP/GO clients

Driver supports a userspace MPM

第三章：

- 隐藏ssid发现（见实验报告）

2、Evil Twin基础实验（不支持AP模式的网卡）

# 虚拟机建议使用NAT模式联网

# 安装网络桥接配置工具包

apt-get update && apt-get install bridge-utils

# 启用指定的无线网卡，注意看清楚自己本机上识别出的无线网卡标识是否是wlan0

ifconfig wlan0 u

# 设置wlan0工作在监听模式

airmon-ng start wlan0

# 解决部分无线网卡在Kali 2.0系统中设置监听模式失败，杀死可能会导致aircrack-ng套件工作异常的相关进程

airmon-ng check kill

# 设置处于监听模式的网卡的工作channel，以下只是一个示例。可以根据需要，指定工作在其他有效channel: 1 ~ 13

iwconfig wlan0mon channel 1

# 开启一个无认证和无加密机制的无线热点CUC

airbase-ng --essid CUC wlan0mon

# 上述命令执行成功之后，会创建一个虚拟网卡：at0

# 下面的操作步骤，把at0桥接到eth0上

# 创建桥接网卡，命名为mitm

brctl addbr mitm

# 启用前述步骤创建的虚拟网卡

ifconfig at0 up

# 查看桥接网卡配置

brctl show

# 添加有线网卡到桥接网卡

brctl addif mitm eth0

# 添加虚拟无线SoftAp模式网卡到桥接网卡

brctl addif mitm at0

# 配置桥接网络

ifconfig eth0 0.0.0.0 up

ifconfig at0 0.0.0.0 up

ifconfig mitm up

# 非必选步骤，取决于mitm是否分配到了IP地址

dhclient mitm

# 非必选步骤，若动态获取IP地址失败，无法上网

#1设置静态ip地址

ifconfig mitm 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0

#2设置静态路由

route add default gw 10.0.2.2 dev mitm

# 验证mitm桥接接口是否已获得了IP地址

ifconfig mitm

# 用抓包器开始对桥接网卡mitm进行抓包

tcpdump -i mitm -w mitm.pcap

3、Evil Twin基础实验（支持AP模式的网卡）

先确认当前使用的网卡支持AP模式

iw list

...

Supported interface modes:

* AP

...

如上所示的命令行输出表示当前网卡支持AP模式，如果没有出现 * AP字样，则表示当前网卡不支持AP模式，无法使用以下方法配置网卡工作在AP模式下。

# 安装AP配置管理工具：hostapd 和 简易DNS&DHCP服务器：dnsmasq

apt-get update && apt-get install -y hostapd dnsmasq

# 创建并编辑 /etc/hostapd/hostapd.conf，内容如下实例所示

cat << EOF > /etc/hostapd/hostapd.conf

ssid=just_a_joke

wpa_passphrase=JokePassword

interface=wlan0

auth_algs=3

channel=6

driver=nl80211

hw_mode=g

logger_stdout=-1

logger_stdout_level=2

max_num_sta=5

rsn_pairwise=CCMP

wpa=2

wpa_key_mgmt=WPA-PSK

wpa_pairwise=TKIP CCMP

EOF

# 备份/etc/dnsmasq.conf

cp /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig

# 使用简化版dnsmasq配置文件内容

cat << EOF > /etc/dnsmasq.conf

log-facility=/var/log/dnsmasq.log

#address=/#/10.10.10.1

#address=/google.com/10.10.10.1

interface=wlan0

dhcp-range=10.10.10.10,10.10.10.250,12h

dhcp-option=3,10.10.10.1

dhcp-option=6,10.10.10.1

#no-resolv

log-queries

EOF

# 启动dnsmasq服务

service dnsmasq start

# 启用无线网卡

ifconfig wlan0 up

ifconfig wlan0 10.10.10.1/24

# 配置防火墙将wlan0的流量转发到有线网卡

iptables -t nat -F

iptables -F

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT

# 开启Linux内核的IPv4数据转发功能

echo '1' > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# 启动hostapd（调试模式启动）

hostapd -d /etc/hostapd/hostapd.conf

# 用抓包器开始对桥接网卡mitm进行抓包

tcpdump -i wlan0 -w wlan0.pcap

通过以上hostapd+dnsmasq方式配置的软AP，会利用dnsmasq的log-queries指令自动将所有通过wlan0的DNS查询和响应结果记录到log-facility指令定义的日志文件中。

** 常见故障

如果在执行 hostapd -d /etc/hostapd/hostapd.conf 遇到如下错误信息（ nl80211: Could not configure driver mode）

Configuration file: hostapd.conf

nl80211: Could not configure driver mode

nl80211 driver initialization failed.

hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started

首先要排除的是硬件和虚拟机连接的不可描述bug，已知解决方法包括（由简单到复杂进行尝试排错）：

重新插拔USB无线网卡、更换USB连接口、重启虚拟机，重试即可

使用 airmon-ng check kill，重试即可

参考hostapd官网文档下载hostapd源代码重新编译，增加对nl80211驱动的支持。（不到万不得已，不需要使用该方法）

mkdir -p ~/workspace/drivers

cd ~/workspace/drivers

git clone git://w1.fi/srv/git/hostap.git

cd hostap/hostapd

cp defconfig .config

sed -i.bak s/#CONFIG_DRIVER_NL80211=y/CONFIG_DRIVER_NL80211=y/g .config

sed -i.bak s/#CONFIG_LIBNL32=y/CONFIG_LIBNL32=y/g .config

apt-get install libnl-genl-3-dev libssl-dev

make

./hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf

hostpad启动时遇到Unable to create AP with hostapd due to lack of entropy问题的解决办法

apt-get install haveged

4、Windows Evil Twin（配置SoftAP，共享无线热点）

# 以管理员身份运行cmd.exe

# 设定虚拟WiFi

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=WiFiname key=WiFikey

# 启动虚拟WiFi，在控制面板网络连接中看到生成了一个“Microsoft Hosted Network Virtual Adapter”

netsh wlan start hostednetwork

# 设置有线网络共享

在控制面板网络连接中右键以太网（有线网络，上网网卡）属性，共享中勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”，家庭网络连接中选择上一步生成的“Microsoft Hosted Network Virtual Adapter”虚拟网卡名称。

# 手机无线连接WiFiname网络即可

5、 Evil Twin扩展实验

5.1. dns欺骗

在Evil Twin基础实验成功的基础上，使用DNS欺骗的方式（例如借助dnsspoof）将所有受害客户端的HTTP/HTTPS类DNS请求解析到攻击者可控的HTTP/HTTPS透明代理服务器（例如借助burpsuite），然后对HTTP/HTTPS流量进行双向中间人攻击（嗅探和篡改）。

5.2. 攻击离线客户端

在Evil Twin基础实验成功的基础上，针对not associated client，通过分析这些离线客户端的probe request中包含的ESSID信息，使用airbase-ng搭建伪造的启用WPA/WPA2 PSK AP，让这些离线客户端主动来伪造AP上尝试认证，获取WPA/WPA2 PSK 4次握手包的前2个用于离线的PSK口令字典破解。

6、 WPA/WPA2 PSK破解实验

通过de-auth攻击强制在线客户端下线，获得客户端重连时的4次握手包，导入aircrack-ng进行离线破解。与此同时，还可以使用genpmk加速口令破解过程。

7、WPS破解实验

请阅读Offline bruteforce attack on WiFi Protected Setup (Hacklu2014)和Pixie Dust Attack WPS in Kali Linux with Reaver后动手实验。

Kali系统上的现成口令/字典文件

/usr/share/wordlists目录下应有尽有。

除此之外，还可以利用crunch按需生成口令字典文件，使用方法请man crunch。

8、Scapy

1. 示例代码阅读理解

1.1. ex-1.py

#!/usr/bin/env python

import sys

from scapy.all import *

def PacketHandler(pkt):

print(pkt.summary())

Return

#summary()：显示数据摘要

#iface参数设置嗅探器所要嗅探的网卡，留空则对所有网卡进行嗅探。

#prn参数指定嗅探到符合过滤器条件的数据包时所调用的回调函数,这个回调函数以接受到的数据包对象作为唯一的参数

#count参数指定你需要嗅探的数据包的个数,留空则默认为嗅探无限个

sniff(iface = sys.argv[1], count = int(sys.argv[2]), prn = PacketHandler)

1.2. ex-2.py

#!/usr/bin/env python

import sys

from scapy.all import *

def PacketHandler(pkt):

if pkt.haslayer(Dot11):#为无线数据包

print(pkt.summary())

else:

print("Not an 802.11 pkt")

sniff(iface = sys.argv[1], count = int(sys.argv[2]), prn = PacketHandler)

1.3. ex-3.py

#!/usr/bin/env python

import sysfrom scapy.all import *

devices = set()

def PacketHandler(pkt):

if pkt.haslayer(Dot11):

dot11_layer = pkt.getlayer(Dot11)#发送方无线设备的mac地址

if dot11_layer.addr2 and ( dot11_layer.addr2 not in devices):

devices.add(dot11_layer.addr2)

print(len(devices), dot11_layer.addr2, dot11_layer.payload.name)

sniff(iface = sys.argv[1], count  = int(sys.argv[2]), prn = PacketHandler)

1.4. ex-4.py

wlan.da - Destination address (Destination Hardware Address)

wlan.sa - Source address (Source Hardware Address)

wlan.addr - Source or Destination address (Source or Destination Hardware Address)

wlan.ra - Recevier address (Receiving Station Hardware Address)

wlan.ta - Transmitter address (Transmitting Hardware Address)

wlan.bssid - BSS id (Basic Service Set ID)

wlan_mgt.ssid - SSID (Indicates the identity of an ESS or IBSS)wlan.fc.type_subtype - Type/Subtype (Type and

#!/usr/bin/env python

import sysfrom scapy.all import *

#Dot11                   三种帧通用的部分

#Dot11Beacon        Beacon帧，ap用它来宣誓自己的存在

#Dot11Elt               与Dot11Beacon一起出现，承载beacon帧中的数据

ssids = set()

def PacketHandler(pkt):

if pkt.haslayer(Dot11Beacon):#beacon包

temp = pkt

while temp:

temp = temp.getlayer(Dot11Elt)

if temp and temp.ID == 0 and (temp.info not in ssids):#ssid

ssids.add(temp.info)

print(len(ssids), pkt.addr3, temp.info)

break

temp = temp.payload

sniff(iface = sys.argv[1], count  = int(sys.argv[2]), prn = PacketHandler)

1.5. ex-5.py

#!/usr/bin/env python

import sysfrom scapy.all import *

ssids = set()

clientprobes = set()

def PacketHandler(pkt):

if pkt.haslayer(Dot11ProbeReq):

if len(pkt.info) > 0:

testcase = str(pkt.addr2) + '---' + str(pkt.info)

if testcase not in clientprobes:

clientprobes.add(testcase)

print("New Probe Found: " + str(pkt.addr2) + ' ' + str(pkt.info))

print("\n--------Client Probes Table------\n")

counter = 1

for probe in clientprobes:

[client, ssid] = probe.split('---')

print(counter, client, ssid)

counter = counter + 1

print("\n---------------------------------\n")

sniff(iface = sys.argv[1], count  = int(sys.argv[2]), prn = PacketHandler)

1.6. ex-6.py

#!/usr/bin/env python

from scapy.all import *

#隐藏ssid

hidden_ssid_aps = set()

def PacketHandler(pkt):

if pkt.haslayer(Dot11Beacon):

if not pkt.info :

if pkt.addr3 not in hidden_ssid_aps:

hidden_ssid_aps.add(pkt.addr3)

print("HIDDEN SSID Network Found! BSSID: ", str(pkt.addr3))

elif pkt.haslayer(Dot11ProbeResp) and ( pkt.addr3 in hidden_ssid_aps ):

print("HIDDEN SSID Uncovered!", str(pkt.info), str(pkt.addr3))

sniff(iface = sys.argv[1], count = int(sys.argv[2]), prn = PacketHandler)

1.7. ex-7.py

#!/usr/bin/python

import sys

from scapy.all import *

mymac = "aa:aa:aa:aa:aa:aa"

brdmac = "ff:ff:ff:ff:ff:ff"

for ssid in open(sys.argv[1], 'r').readlines():

# Radiotap 是一个标准,用于802.11的 帧接 收(frame reception)和帧注入(frame injection)

pkt = RadioTap() / Dot11(type = 0, subtype = 4, addr1 = brdmac, addr2 = mymac, addr3 = brdmac) / Dot11ProbeReq() / Dot11Elt(ID = 0, info = ssid.strip()) / Dot11Elt(ID = 1, info = "\x02\x04\x0b\x16") / Dot11Elt(ID = 3, info = "\x08")

print "Trying SSID:", ssid

sendp(pkt, iface="wlan0mon", count=3, inter = 0.3)

1.8. ex-8.py

#!/usr/bin/env python

from __future__ import unicode_literals

import os

import sys

import logging

logging.getLogger("scapy.runtime").setLevel(logging.ERROR)

from scapy.all import Dot11Elt, rdpcap

pcap = sys.argv[1]

if not os.path.isfile(pcap):

print('input file does not exist')

exit(1)

beacon_null = set()

ssids_hidden = set()

#读取数据包.

pkts = rdpcap(pcap)

for pkt in pkts:

if not pkt.haslayer(Dot11Elt):

continue

if pkt.subtype == 8:  # Beacon Frame

if pkt.getlayer(Dot11Elt).info.decode('utf-8').strip('\x00') == '':#ssid

beacon_null.add(pkt.addr3)

elif pkt.subtype == 5:  # Probe Response

if pkt.addr3 in beacon_null:

ssids_hidden.add(pkt.addr3 + '----' + pkt.getlayer(Dot11Elt).info.decode('utf-8'))

for essid in ssids_hidden:

print(essid)

1.9. ex-9.py

#!/usr/bin/env python

import osimport sysfrom scapy.all import Dot11Elt, rdpcap

pcap = sys.argv[1]

if not os.path.isfile(pcap):

print('input file does not exist')

exit(1)

pkts = rdpcap(pcap)

ssids = set()

receive_response = {}

probe_request = {}

for pkt in pkts:

if not pkt.haslayer(Dot11Elt) or pkt.getlayer(Dot11Elt).info.decode('utf-8').strip('\x00') == '':

continue

if pkt.subtype == 5: # Probe Response

if pkt.addr1 not in receive_response:

receive_response[pkt.addr1] = set()

receive_response[pkt.addr1].add(pkt.getlayer(Dot11Elt).info.decode('utf-8'))

if pkt.subtype == 4: # Probe Request

if pkt.addr2 not in probe_request:

probe_request[pkt.addr2] = set()

probe_request[pkt.addr2].add(pkt.getlayer(Dot11Elt).info.decode('utf-8'))

for mac_addr in receive_response.keys():

if mac_addr in probe_request:

probe_request.pop(mac_addr)

for mac_addr in probe_request:

for essid in probe_request[mac_addr]:

print(essid)

第四章

一、基于智能卡的应用系统风险

0×00 背景

2008年，德国研究员亨里克·普洛茨和美国弗吉尼亚大学计算机科学在读博士卡尔斯滕·诺尔利用电脑成功破解了恩智浦半导体的Mifare经典芯片（简称MI芯片)的安全算法。他们所破解的MI芯片的安全算法，正是目前全世界应用最广泛的非接触IC卡的安全算法！

市场接受度较高的M1卡被破解之后，国内IC卡标准一度陷入混乱，这种现象直到现在也并未完全解决。

以当前流行门禁读卡器的算法区分，除了Mifare1之外，市场上主要还有DES、3DES、AES、SM1、SM7等。其中DES为美国IBM公司研制，是美国数据加密标准，3DES则为其升级版本；AES为美国联邦政府采用的一种区块加密标准，是密码学中的高级加密标准。

目前我国80%的门禁产品均是采用原始IC卡的UID号或ID卡的ID号去做门禁卡，没有去进行加密认证或开发专用的密钥，其安全隐患远比Mifare卡的破解更危险，非法破解的人士只需采用专业的技术手段就可以完成破解过程。

导致目前国内大多数门禁产品都不具备安全性原因之一，是因为早期门禁产品的设计理论是从国外引进过来的，国内大部分厂家长期以来延用国外做法，采用ID和IC卡的只读特性进行身份识别使用，很少关注卡片与门禁机具间的加密认证，缺少安全密钥体系的设计，而ID卡是很容易可复制的载体，导致此类门禁很容易在极短时间内被破解和复制。

0×01 NFC概要

NFC是英文Near Field Communication 的缩写，中文译为近距离无线通讯技术(ISO 18092)。最初是由飞利浦公司和索尼公司共同开发的。

NFC是一种非接触式识别和互联技术，可以在移动设备、消费类电子产品、PC和智能控件工具间进行近距离（小于四厘米 ）无线通信。NFC提供了一种简单、触控式的解决方案，可以让消费者简单直观的交换信息、访问内容与服务。手机用户凭着配置了支付功能的手机就可以行遍全国：他们的手机可以用作机场登机验证、大厦的门禁钥匙、交通一卡通、信用卡、支付卡等等

NFC与RFID

RFID:射频识别技术，它主要是通过无线电讯号识别特定目标，并可读写数据(单向的读取)。

RFID系统的频率分低频、高频、超高频和微波几种，其各自的工作频率如下：

低频（LF）     125~134kHz；

高频（HF）     13.56MHz；

超高频（UHF）   860~960MHz；

微波（MW）     2.45GHz和5.8GHz。

RFID无源卡按载波频率分为：低频、中频和高频射频卡。

低频射频卡：频率主要包括125kHz和134kHz两种，主要用于短距离、低成本的应用中，如多数的门禁控制、校园卡、货物跟踪等。

中频射频卡：频率主要为13.56MHz，主要用于门禁控制和需传送大量数据的应用系统。

高频射频卡：频率主要包括433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等，可应用于需要较长的读写距离和高读写速度的场合，在火车监控、高速公路收费等系统中有广泛应用。

NFC是近距离无线通讯技术，芯片具有相互通信能力，并有计算能力。NFC可以看作是RFID的子集，用的是RFID的高频（13.56MHz）的标准，与RFID不同的是NFC的通讯是双向过程。

0×02 门禁系统解决方案

门禁系统由门禁考勤管理软件（PC端）、门禁读头、门禁控制器、电锁、门禁卡（NFC手机）组成。

0×03 门禁卡类型

智能卡一般可分为接触式、非接触式。

接触式智能卡读卡器必须要有插卡槽和触点。以供卡片插入接触电源，有使用寿命短，系统难以维护，基础设施投入大等缺点，但发展较早。

非接触式智能卡又称射频卡，是近几年发展起来的新技术。它成功地将射频识别（RFID）技术和EM卡技术结合起来，将具有微处理器的集成电路芯片和天线封装于塑料基片之中。读写器采用兆频段及磁感应技术，通过无线方式对卡片中的信息进行读写并采用高速率的半双工通信协议。其优点是使用寿命长，应用范围广，操作方便、快捷，但也存在成本高，读写设备复杂，易受电磁干扰等缺点。目前，非接触式卡片的有效读取距离一般为50～200mm,最远读取距离可达数米(应用在停车场管理系统)。

门禁卡（属于智能IC卡）主要是如下几种卡：EM卡、M1卡、TM卡和CPU卡等等。

IC卡:集成电路卡，是继磁卡之后出现的又一种新型信息工具。在有些国家和地区也称智能卡(smart card)、智慧卡(intelligent card)、微电路卡(microcircuit card)或微芯片卡。目前IC卡已经十分广泛地应用于包括金融、交通、社保等。

IC卡中有一种只读卡（只能通过读卡器读出卡号（ID号），而且卡号是固化（不能修改）的，不能往卡的分区再写数据，这种非接触卡我们把它称为ID卡。

从设备与卡的算法来区别

M1卡：存储了ID号，可读写数据，M1卡发一个数据到设备，设备再传一个数据给M1卡确认，再进行交易或身份认证；

CPU卡：有操作系统，可存储数据，也有自己的ID号；（既然提到了ID号，那我们再来说一下ID卡）

ID卡：只存储了ID号，设备识别ID号，没有算法可言，容易复制，安全性低；

NFC门禁潜在风险：

风险1：门禁使用初始密码（弱口令） 轻易进入编程模式

有些小区的物业管理和服务器管理员一样，都存在安全意识不足现象而使用初始密码或者使用一些弱口令的问题。通过这一图片我们可以发现：进入编程模式以后，我们可以轻易地进行一些加卡、删卡操作。

风险2：门禁只验证门禁卡ID号，导致门禁卡被轻易伪造、复制

白卡：NFC卡片生产商没有按照国家标准进行生产（国家标准要求正规厂家生产的每一张ID卡都必须写入唯一的物理号，不能重复。但一些非正规厂家生产的白卡根本就没有写入物理号，进入市场后，商家就可以随时“复制”写入）。

M1卡虽然可以加密，文章开头也提及：早在2008年就被宣布可以被破解。虽然M1卡可以对存储信息进行加密，但复制过程并不需要解密，两张卡之间复制信息，就像电脑之间用U盘拷贝资料一样，读取和写入都无需破解，复制的卡一样可以使用。

前段时间闲得无聊写了一篇《如何用神奇的build.prop低调奢华有内涵地装X》,通过这类文章，不难得出：root以后，安卓手机的很多系统参数都可以通过修改系统配置文件来实现，其实NFC也一样。现在很多安卓机都支持NFC功能（such as：小米、锤子、LG、HTC、一加），文章开头我们提到：目前我国80%的门禁产品均是采用原始IC卡的UID号或ID卡的ID号去做门禁卡，那么我们也可以修改手机NFC的配置文件来改变手机NFC的ID值以此来伪造（模拟）门禁卡。

风险三：物理攻击（pc端）

风险四：钓鱼网站欺骗（pc端）

风险五：arp欺骗（交换机）：在局域网中，黑客经过收到ARP Request广播包，能够偷听到其它节点的 (IP, MAC) 地址, 黑客就伪装为A，告诉B (受害者) 一个假地址，使得B在发送给A 的数据包都被黑客截取，而B 浑然不知。

风险六：com表投毒（交换机）？？？

伪造门禁卡步骤：

1、通过对手机NFC的读取得知手机的ID（固定ID）为

01：02：03：04

标签ID（hex）01 02 03 04

标签ID（dec）67305985

- 读取一张有效的门禁卡

- 手机和门禁卡的ID（hex）都为8位；手机开启SSHD服务（可使用app：SSHDroid）

- FTP登陆（手机处于电脑同一局域网），下载系统的NFC配置文件libnfc-brcm.conf 、libnfc-nxp-lg.conf、libnfc-nxp.conf（上传下载的过程中建议使用Root File Explorer RE文件管理器将系统目录挂载为读写）

- 数据分析：通过对系统配置文件代码、参数的审计发现libnfc-brcm.conf 、libnfc-nxp-lg.conf、libnfc-nxp.conf里边的一些参数为十六进制：libnfc-nxp-lg.conf、libnfc-nxp.conf两个配置文件都存在“01, 02, 03, 04,”

- 直接改为有效门禁的hex ID,然后再使用FTP将修改后的文件上传（建议将原始文件改为xx.bak，系统文件错误修改造成的问题可通过恢复这几个文件解决）。

- 最后reboot手机，开启手机NFC去门禁刷卡验证。

第五章

互联网信息传输加密策略

- 信息传输加密

- 文件存储加密

- 防御xss

- 防御sql注入

- 防御csrf攻击

- 代码混淆

- 数据库安全防护

- 日志检查

第六章

1. ADB实验

1.1. 命令行

echo $PATH

# /sbin:/vendor/bin:/system/sbin:/system/bin:/system/xbin

# on Android 7.1.1 (Google APIs）x86_64 ，部分系统中没有提供 uname

uname -a

# Linux localhost 3.10.0+ #371 SMP PREEMPT Thu Jan 21 12:03:33 PST 2016 x86_64

# 基本命令

#  cd / ls / pwd / ps / grep /kill / cat / chmod /chown / mkdir /echo /

# touch / du / df / set / uptime / top / ifconfig / more

# 进阶命令

# su / iptables / iftop / lsof / mount / vmstat / wpa_cli / sqlite3

# 将文件复制到设备/从设备复制文件

adb pull remote local

adb push local remote

# 安装应用

adb install path_to_apk

/etc

/etc/hosts 静态域名解析记录本地配置，域名解析时最⾼优先级记录

/etc/apns-conf.xml APN(Access Point Name)，移动⽹络接⼊点配置

/data/misc WIFI联⽹记录等存在此目录下

/proc 进程信息目录，特别是/proc//

/dev 设备信息目录

更多有价值的⽬录相关信息请在Linux主机上man hier。

1.2. Activity Manager (am)

在Android中，除了从界面上启动程序之外，还可以从命令行启动程序，使用的是命令行工具am (activity manager ).

usage: am [subcommand] [options]

usage: am start [-D] [-W] [-P <FILE>] [--start-profiler <FILE>]

[--R COUNT] [-S] [--opengl-trace] <INTENT>

am startservice <INTENT>

am force-stop <PACKAGE>

am kill <PACKAGE>

am kill-all

am broadcast <INTENT>

am instrument [-r] [-e <NAME> <VALUE>] [-p <FILE>] [-w]

[--no-window-animation] <COMPONENT>

am profile start <PROCESS> <FILE>

am profile stop [<PROCESS>]

am dumpheap [flags] <PROCESS> <FILE>

am set-debug-app [-w] [--persistent] <PACKAGE>

am clear-debug-app

am monitor [--gdb <port>]

am screen-compat [on|off] <PACKAGE>

am display-size [reset|MxN]

am to-uri [INTENT]

am to-intent-uri [INTENT]

am start: start an Activity.  Options are:

-D: enable debugging

-W: wait for launch to complete

--start-profiler <FILE>: start profiler and send results to <FILE>

-P <FILE>: like above, but profiling stops when app goes idle

-R: repeat the activity launch <COUNT> times.  Prior to each repeat,

the top activity will be finished.

-S: force stop the target app before starting the activity

--opengl-trace: enable tracing of OpenGL functions

am startservice: start a Service.

am force-stop: force stop everything associated with <PACKAGE>.

am kill: Kill all processes associated with <PACKAGE>.  Only kills.

processes that are safe to kill -- that is, will not impact the user

experience.

am kill-all: Kill all background processes.

am broadcast: send a broadcast Intent.

am instrument: start an Instrumentation.  Typically this target <COMPONENT>

is the form <TEST_PACKAGE>/<RUNNER_CLASS>.  Options are:

-r: print raw results (otherwise decode REPORT_KEY_STREAMRESULT).  Use

with

[-e perf true] to generate raw output for performance measurements.

-e <NAME> <VALUE>: set argument <NAME> to <VALUE>.  For test runners a

common form is [-e <testrunner_flag> <value>[,<value>...]].

-p <FILE>: write profiling data to <FILE>

-w: wait for instrumentation to finish before returning.  Required for

test runners.

--no-window-animation: turn off window animations will running.

am profile: start and stop profiler on a process.

am dumpheap: dump the heap of a process.  Options are:

-n: dump native heap instead of managed heap

am set-debug-app: set application <PACKAGE> to debug.  Options are:

-w: wait for debugger when application starts

--persistent: retain this value

am clear-debug-app: clear the previously set-debug-app.

am monitor: start monitoring for crashes or ANRs.

--gdb: start gdbserv on the given port at crash/ANR

am screen-compat: control screen compatibility mode of <PACKAGE>.

am display-size: override display size.

am to-uri: print the given Intent specification as a URI.

am to-intent-uri: print the given Intent specification as an intent: URI.

<INTENT> specifications include these flags and arguments:

[-a <ACTION>] [-d <DATA_URI>] [-t <MIME_TYPE>]

[-c <CATEGORY> [-c <CATEGORY>] ...]

[-e|--es <EXTRA_KEY> <EXTRA_STRING_VALUE> ...]

[--esn <EXTRA_KEY> ...]

[--ez <EXTRA_KEY> <EXTRA_BOOLEAN_VALUE> ...]

[--ei <EXTRA_KEY> <EXTRA_INT_VALUE> ...]

[--el <EXTRA_KEY> <EXTRA_LONG_VALUE> ...]

[--ef <EXTRA_KEY> <EXTRA_FLOAT_VALUE> ...]

[--eu <EXTRA_KEY> <EXTRA_URI_VALUE> ...]

[--ecn <EXTRA_KEY> <EXTRA_COMPONENT_NAME_VALUE>]

[--eia <EXTRA_KEY> <EXTRA_INT_VALUE>[,<EXTRA_INT_VALUE...]]

[--ela <EXTRA_KEY> <EXTRA_LONG_VALUE>[,<EXTRA_LONG_VALUE...]]

[--efa <EXTRA_KEY> <EXTRA_FLOAT_VALUE>[,<EXTRA_FLOAT_VALUE...]]

[-n <COMPONENT>] [-f <FLAGS>]

[--grant-read-uri-permission] [--grant-write-uri-permission]

[--debug-log-resolution] [--exclude-stopped-packages]

[--include-stopped-packages]

[--activity-brought-to-front] [--activity-clear-top]

[--activity-clear-when-task-reset] [--activity-exclude-from-recents]

[--activity-launched-from-history] [--activity-multiple-task]

[--activity-no-animation] [--activity-no-history]

[--activity-no-user-action] [--activity-previous-is-top]

[--activity-reorder-to-front] [--activity-reset-task-if-needed]

[--activity-single-top] [--activity-clear-task]

[--activity-task-on-home]

[--receiver-registered-only] [--receiver-replace-pending]

[--selector]

[<URI> | <PACKAGE> | <COMPONENT>]

实例

# Camera（照相机）的启动方法为:

am start -n com.android.camera/com.android.camera.Camera

# Browser（浏览器）的启动方法为：

am start -n com.android.browser/com.android.browser.BrowserActivity

# 启动浏览器 :

am start -a android.intent.action.VIEW -d  //sec.cuc.edu.cn/

# 拨打电话 :

am start -a android.intent.action.CALL -d tel:10086

# 发短信：

adb shell am start -a android.intent.action.SENDTO -d sms:10086 --es sms_body ye --ez exit_on_sent true

1.3. 软件包管理器 (pm)

在 adb shell 中，可以使用软件包管理器 (pm) 工具发出命令，以对设备上安装的应用软件包进行操作和查询。在 shell 中，此语法为：

pm command

也可以直接从 adb 发出软件包管理器命令，无需进入远程 shell。例如：

adb shell pm uninstall com.example.MyApp

1.4. 其他adb实验

# 常用的按键对应的KEY_CODE

adb shell input keyevent 22 //焦点去到发送键

adb shell input keyevent 66 //回车按下

adb shell input keyevent 4 // 物理返回键

adb shell input keyevent 3 // 物理HOME键

# android 4.0+

$ input

usage: input ...

input text <string>

input keyevent <key code number or name>

input tap <x> <y>

input swipe <x1> <y1> <x2> <y2>

2. 国行安卓手机的默认信任SSID

打开手机设置里的WLAN详细设置，查看是否存在默认信任接入点或类似的设置。如下图所示是一个存在默认信任接入点的手机实例截图。其中的信任接入点是当前手机曾经成功连接过的无线网络的SSID，未知接入点对应的是当前手机所在位置附近扫描到的可用无线接入点信息。

查看/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf，会找到上述默认信任接入点是写入到这个配置文件中的：

对于运营商联合手机厂商的这种“预置”设置，在手机没有root的情况下是无法删除或“忘记”这些默认信任接入点的，这就意味着这些手机将面临更严重的Evil Twin威胁：自动连入不加密且遍地都有的无线网络。

如果当前手机没有root，则可以通过修改默认信任接入点的IP获取方式为手动，并且故意设置为错误、不可联网的IP的方式来达到即使手机自动连入了Evil Twin，但由于本地网络配置的缘故而无法联网，进而避免进一步的数据通信和降低被网络攻击的概率。

如果手机已root，则可以通过修改/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf，删除默认信任接入点相关配置实现彻底删除默认信任接入点。

4. ADB 安全

已开启USB调试功能的Android 4.2.2+真机设备通过USB连接到电脑，终端输⼊adb devices会提示设备“未授权”（unauthorized）。此时，⼿机解锁后在主屏幕上会弹出对话框，如下图所示：

只有用户点击“确定”之后才能完成USB调试接⼝连接，这是⼿机对电脑进⾏单向认证。电脑不认证⼿机的风险：利用⼿机的USB连接攻击电脑。

如果用户勾选了“⼀律使用这台计算机进⾏调试”，则在⼿机的/data/misc/adb目录下的adb_keys⽂件保存当前计算机进⾏ADB连接所使用的公钥。换句话说，如果恶意软件可以修改/data/misc/adb/adb_keys文件添加任意公钥，就意味着手机在通过USB连入存有该公钥对应私钥的电脑时就将面临着被在用户不知情的情况下任意访问手机上存储的数据、安装软件、管理进程等高风险威胁。

4. Hello World v1

[ ] 按照向导创建的工程在模拟器里运行成功的前提下，生成的APK文件在哪儿保存的？

（D:\DVAHW-master\app\build\outputs\apk）

[ ] 使用adb shell是否可以绕过MainActivity页面直接“唤起”第二个DisplayMessageActivity页面？是否可以在直接唤起的这个DisplayMessageActivity页面上显示自定义的一段文字，比如：你好移动互联网安全

[ ] 如何实现在真机上运行你开发的这个Hello World程序？

直接安装apk程序，或设置android手机为USB调试模式：步骤： menu—> 设置 —> 应用程序 —> 开发 , 选择【USB调试】

[ ] 如何修改代码实现通过 adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d //sec.cuc.edu.cn/ 可以让我们的cuc.edu.cn.misdemo程序出现在“用于打开浏览器的应用程序选择列表”？

在AndroidManifest.xml里添加声明：

<activity

#android:name="com.vilyever.TestActivity"

android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"

>

<intent-filter>

<action android:name="android.intent.action.VIEW" />

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />

<category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />

<data android:scheme="//sec.cuc.edu.cn/" />

</intent-filter>

</activity>

[ ] 如何修改应用程序默认图标？

- 首先选中我们需要更改的工程，然后new -->Image Asset

选中Image单选框即可选择自己的图标注意：Name输入框内的名称不要更改，否则会更改失败

- 选择好后，点击Next

或

- res\drawable 放置icon.png(此图片是你需要修改的图标);

（2）修改AndroidManifest.xml ： android:icon="@drawable/icon"

（3）编译运行即可。

*修改名称：打开res-->values-->strings.xml文件

[ ] 如何修改代码使得应用程序图标在手机主屏幕上实现隐藏？

在manifest的入口activity里面intent-filter中设置<data></data>元素。

比如：

<data android:host=”AuthActivity” android:scheme=”com.android.example” />

注意，android:scheme是大小写敏感的，必须以小写字母开头

也就是这个MainActivity可以响应Uri为com.android.example://AuthActivity的特定 Intent

但是为什么加入这个之后app就不显示图标了呢？

因为我们把app的入口Activity申明为由接收隐士的Intent来启动，这样自然也就不会显示图标了。

好了，如果需要显示图标的话而且也必须响应上述Uri的话，那么我们可以在该Activity中再加入一个intent-filter标签，将data元素移到新建的标签中。这样应用既可以显示图标又可以响应特定的Uri了。

6. Hello World v2

在v1基础之上，我们增加以下新功能来为后续的程序逆向和组件安全实验做一些“标靶”

使用SharedPreferences持久化存储小数据并按需读取

实现一个简单的注册码校验功能

以下给出v1版的2个核心Java源代码的修改后主要代码，xml文件的修改请自行根据源代码进行相应编辑。

6.1. MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

public final static String EXTRA_MESSAGE = "cn.edu.cuc.mishello.MESSAGE";

public SharedPreferences sharedPreferences;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

// Load Saved to editText

sharedPreferences = getSharedPreferences(getString(R.string.pref_filename), Context.MODE_PRIVATE);

String saved_message = sharedPreferences.getString(getString(R.string.pref_usr_input_msg), "");

EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.edit_message);

editText.setText(saved_message);

}

/** Called when the user clicks the Send button */

public void sendMessage(View view) {

// Prepare SharedPreferences

sharedPreferences = getSharedPreferences(getString(R.string.pref_filename), Context.MODE_PRIVATE);

SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();

// Do something in response to button

Intent intent = new Intent(this, DisplayMessageActivity.class);

EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.edit_message);

String message = editText.getText().toString();

intent.putExtra(EXTRA_MESSAGE, message);

// Save Data

editor.putString(getString(R.string.pref_usr_input_msg), message);

editor.commit();

startActivity(intent);

}

}

6.2. DisplayActivity.java

所有的import代码都默认省略，请自行利用IDE的自动导入功能来组织import。

public class DisplayMessageActivity extends AppCompatActivity {

private String SECRET_SEED = "sec.cuc.edu.cn";

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_display_message);

register();

}

private void register() {

Intent intent = getIntent();

String message = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);

String secret_key = md5(SECRET_SEED).substring(0, 4);

Log.d("user input", message);

Log.d("debug secret_key", secret_key);

TextView textView = new TextView(this);

textView.setTextSize(40);

if(message.equalsIgnoreCase(secret_key)) {

textView.setText(getString(R.string.register_ok));

} else {

textView.setText(getString(R.string.register_failed));

}

ViewGroup layout = (ViewGroup) findViewById(R.id.activity_display_message);

layout.addView(textView);

}

private String md5(String s) {

try {

// Create MD5 Hash

MessageDigest digest =MessageDigest.getInstance("MD5");

digest.update(s.getBytes());

byte messageDigest[] = digest.digest();

// Create Hex String

StringBuffer hexString = new StringBuffer();

for (int i=0; i<messageDigest.length; i++)

hexString.append(Integer.toHexString(0xFF & messageDigest[i]));

return hexString.toString();

} catch (NoSuchAlgorithmException e) {

e.printStackTrace();

}

return "";

}

}

7. 思考题

DisplayMessageActivity.java中的2行打印日志语句是否有风险？如果有风险，请给出漏洞利用示范。如果没有风险，请给出理由。

SharedPreferences类在进行读写操作时设置的Context.MODE_PRIVATE参数有何作用和意义？还有其他可选参数取值吗？

定文件的操作模式，共有四种操作模式，

这四种模式代表的含义为：

Context.MODE_PRIVATE    =  0

Context.MODE_APPEND    =  32768

Context.MODE_WORLD_READABLE =  1

Context.MODE_WORLD_WRITEABLE =  2

Context.MODE_PRIVATE：为默认操作模式，代表该文件是私有数据，只能被应用本身访问，在该模式下，写入的内容会覆盖原文件的内容，如果想把新写入的内容追加到原文件中。可以使用Context.MODE_APPEND

Context.MODE_APPEND：模式会检查文件是否存在，存在就往文件追加内容，否则就创建新文件。

Context.MODE_WORLD_READABLE和Context.MODE_WORLD_WRITEABLE用来控制其他应用是否有权限读写该文件。

MODE_WORLD_READABLE：表示当前文件可以被其他应用读取；MODE_WORLD_WRITEABLE：表示当前文件可以被其他应用写入。

第七章

1. 软件逆向系列实验

- 使用apktool反汇编上一章实验中我们开发的Hello World v2版程序，对比Java源代码和smali汇编代码之间的一一对应关系。

- 对Hello World v2版程序生成的APK文件进行程序图标替换，并进行重打包，要求可以安装到一台未安装过Hello World v2版程序的Android模拟器中。

- 尝试安装重打包版Hello World v2到一台已经安装过原版Hello World v2程序的模拟器中，观察出错信息并解释原因。

- 去掉Hello World v2版程序中DisplayMessageActivity.java代码中的那2行日志打印语句后编译出一个新的apk文件，假设文件名是：misdemo-v3.apk，尝试使用课件中介绍的几种软件逆向分析方法来破解我们的认证算法。

1.1. smali代码分析

- 检出Deliberately Vulnerable Android Hello World最新版代码，在Android Studio中导入该项目；

- Build -> Generate Signed APK...，生成的发布版apk文件位于项目根目录下相对路径：app/app-release.apk；

此时App运行和使用效果如下动图所示：

# 在app-release.apk文件所在目录执行如下命令# 确认 apktool 在系统 PATH 环境变量中可找到

apktool d app-release.apk

apktool反编译过程的输出信息如下，反编译成功后，会在当前目录下生成apk文件名命名的一个独立目录。

I: Using Apktool 2.2.1 on app-release.apk

I: Loading resource table...

I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...

I: Loading resource table from file: /Users/huangwei/Library/apktool/framework/1.apk

I: Regular manifest package...

I: Decoding file-resources...

I: Decoding values */* XMLs...

I: Baksmaling classes.dex...

I: Copying assets and libs...

I: Copying unknown files...

I: Copying original files...

- 反汇编出来的smali代码位于apktool输出目录下的 smali 子目录，源代码目录中的 res 目录也位于输出目录的一级子目录下。

如上图所示，是Deliberately Vulnerable Android Hello World在模拟器中运行，输入注册码错误时的提示信息页面。注意到其中的提示消息内容为：注册失败。依据此关键特征，在反汇编输出目录下进行关键字查找，可以在 res/values/strings.xml 中找到该关键字的注册变量名为register_failed。

grep '注册失败' -R .

./res/values/strings.xml:    <string name="register_failed">注册失败</string>

用文本编辑器打开 res/values/strings.xml 查看会在上述代码行下一行发现：

<string name="register_ok">注册成功</string>

继续在反汇编输出目录下进行关键字查找：register_ok，可以发现

./smali/cn/edu/cuc/misdemo/R$string.smali:.field public static final register_ok:I = 0x7f060027

现在，我们有了register_ok的资源唯一标识符：0x7f060027，使用该唯一标识符进行关键字查找，我们可以定位到这一段代码：

./smali/cn/edu/cuc/misdemo/DisplayMessageActivity.smali:    const v5, 0x7f060027

用文本编辑器（本书使用atom）打开上述DisplayMessageActivity.smali，定位到包含该资源唯一标识符所在的代码行。同时，在Android Studio中打开DisplayMessageActivity.java源代码，定位到包含textView.setText(getString(R.string.register_ok));的代码行，如下图所示：

根据源代码行号和smali代码中的.line 39，我们可以找到Android源代码中的Java代码和Smali代码之间的对应“翻译”关系。上述smali代码注释说明如下：

# 当前smali代码对应源代码的行号.line 39

# 将 0x7f060027 赋值给寄存器v6

const v5, 0x7f060027

# invoke-virtual 是调用实例的虚方法（该方法不能是 private、static 或 final，也不能是构造函数）# 在非static方法中，p0代指this# 此处的实例对象是 cn.edu.cuc.misdemo.DisplayMessageActivity# Lcn/edu/cuc/misdemo/DisplayMessageActivity; 表示DisplayMessageActivity这个对象实例 getString是具体方法名# I表示参数是int类型# Ljava/lang/String; 表示 Java内置的String类型对象# 整个这一行smali代码表示的就是 调用 cn.edu.cuc.misdemo.DisplayMessageActivity对象的getString方法，传入一个整型参数值，得到String类型返回结果

invoke-virtual {p0, v5}, Lcn/edu/cuc/misdemo/DisplayMessageActivity;->getString(I)Ljava/lang/String;

# 将最新的 invoke-kind 的对象结果移到指定的寄存器中。该指令必须紧跟在（对象）结果不会被忽略的 invoke-kind 或 filled-new-array 之后执行，否则无效。# 其中 kind 典型取值如virtual、super、direct、static、interface等，详见Android开源官网的 'Dalvik 字节码' 说明文档

move-result-object v5

# 此处的v4赋值发生在 .line 37，需要注意的是这里的v4是一个局部变量（用v表示），并不是参数寄存器（用p表示）。# 当前initView()方法通过 .locals 定义了8个本地寄存器，用于保存局部变量，如下2行代码所示：# .method private initView()V#    .locals 8# V 表示 setText 的返回结果是 void 类型

invoke-virtual {v4, v5}, Landroid/widget/TextView;->setText(Ljava/lang/CharSequence;)V

搞懂了上述smali代码的含义之后，我们破解这个 简单注册小程序 的思路可以归纳如下：

- 改变原来的注册码相等条件判断语句，对布尔类型返回结果直接 取反，达到：只要我们没有输入正确的验证码，就能通过验证的“破解”效果；

  - 将 if-eqz 修改为 if-nez

- 在执行注册码相等条件判断语句之前，打印出用于和用户输入的注册码进行比较的“正确验证码”变量的值，借助adb logcat直接“偷窥”到正确的验证码；

  - 在 invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/lang/String;->equalsIgnoreCase(Ljava/lang/String;)Z 代码之前增加2行打印语句

# .method private initView()V#    .locals 9# 注意修改上述initView()方法下的.locals值从8到9

const-string v8, "tag-here"

invoke-static {v8, v3}, Landroid/util/Log;->v(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I

上述2种思路都需要直接修改smali代码，然后对反汇编目录进行重打包和重签名。

1.2. 重打包

apktool b app-release

1.3. 重签名

cd app-release/dist/

<Android SDK Path>/build-tools/<valid version code>/apksigner sign --min-sdk-version 19 --ks <path to release.keystore.jks> --out app-release-signed.apk app-release.apk

需要注意的是，上述重签名指令中用到的apksigner是包含在Android SDK的build-tools子目录下的，Android 7.0开始使用apksigner。7.0之前的版本，使用的Java SDK里的jarsigner。签名用到的证书文件，需要预先生成。关于Android APK签名的完整方法，可以参考Anroid开发者官网的签署您的应用。

1.4. 破解效果展示

直接通过“取反”注册码判断逻辑修改后的APK运行和使用效果如下动图所示：

通过插桩打印语句方式实现的直接“偷窥”正确注册码方法修改后的APK运行和使用效果如下动图所示：

1.5. 实验后思考

- 重签名的过程需要用到签名证书对应的私钥，所以作为应用程序的开发者，必须保护好自己的私钥，避免泄漏，可以有效杜绝 打包党 制作山寨应用，覆盖安装到用户手机上。作为用户，要避免从不正规应用分发渠道（论坛、软件下载站、搜索引擎搜索结果等）、小众应用市场安装应用，避免 打包党 制作的山寨应用抢先正版应用一步安装到你的手机上。

- 正式对外发布的应用，一定要做好必要的代码混淆和应用加固，增加 打包党 、攻击者 逆向分析和重打包应用的难度。开发者在发布应用之前，可以用类似 apktool 这样的工具测试应用是否能被自动反汇编、反汇编后代码的可读性是否足够差，根据应用安全加固的需求决定是否需要进一步加强代码混淆和使用更健壮的应用防逆向加固技术保护源代码。

2. FAQ

2.1. 查看Android SDK安装路径

在Android Studio中打开SDK Manager，查看Android SDK Location的路径信息。

以Mac系统为例，Android SDK典型默认安装路径为：~/Library/Android/sdk

2.2. 解决编译时报错： Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'xxxx'

出现以上信息，说明build.gradle配置文件中存在错误配置的编译版本参数。compileSdkVersion, buildToolsVersion， minSdkVersion 和 targetSdkVersion的配置会导致出现上述编译错误信息。

向前兼容是 Android 非常关注的事情。用户在升级到新版 Android 的时候，用以前版本的 SDK 构建的现有应用应该不会出问题。这就是 compileSdkVersion, minSdkVersion 和 targetSdkVersion 的作用：他们分别控制可以使用哪些 API ，要求的 API 级别是什么，以及应用的兼容模式。

从Deliberately Vulnerable Android Hello World目前的模块级别build.gradle配置文件摘录如下：

android {

compileSdkVersion 25

buildToolsVersion "24.0.3"

defaultConfig {

applicationId "cn.edu.cuc.misdemo"

minSdkVersion 19

targetSdkVersion 25

versionCode 2

versionName "2.0"

testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"

}

buildTypes {

release {

minifyEnabled false

proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'

}

}

}

compileSdkVersion

compileSdkVersion 告诉 Gradle 用哪个 Android SDK 版本编译你的应用。使用任何新添加的 API 就需要使用对应 Level 的 Android SDK。

以上示例配置文件中使用的 compileSdkVersion 25，对应 Android 7.1。

需要强调的是修改 compileSdkVersion 不会改变运行时的行为。当你修改了 compileSdkVersion 的时候，可能会出现新的编译警告、编译错误，但新的 compileSdkVersion 不会被包含到 APK 中：它纯粹只是在编译的时候使用。（你真的应该修复这些警告，在Android后续新版本发布时，一些目前还只是过时的API在未来新版本中可能会被正式弃用）

因此我们强烈推荐总是使用最新的 SDK 进行编译。在现有代码上使用新的编译检查可以获得很多好处，避免新弃用的 API ，并且为使用新的 API 做好准备。

注意，如果使用 Support Library ，那么使用最新发布的 Support Library 就需要使用最新的 SDK 编译。例如，要使用 23.1.1 版本的 Support Library ，compileSdkVersion 就必需至少是 23 （大版本号要一致！）。通常，新版的 Support Library 随着新的系统版本而发布，它为系统新增加的 API 和新特性提供兼容性支持。

buildToolsVersion

查看当前系统上已经安装的Android SDK Build Tools版本的方法：

查看 <sdk>/build-tools/ 目录下的子目录有哪些，子目录的命名对应的就是可用的 buildToolsVersion。

Android开发者官网推荐 开发者总是使用官方最新的SDK工具版本。

minSdkVersion

如果 compileSdkVersion 设置为可用的最新 API，那么 minSdkVersion 则是应用可以运行的最低要求。minSdkVersion 是 Google Play 商店用来判断用户设备是否可以安装某个应用的标志之一。

在开发时 minSdkVersion 也起到一个重要角色：lint 默认会在项目中运行，它在你使用了高于 minSdkVersion 的 API 时会警告你，帮你避免调用不存在的 API 的运行时问题。如果只在较高版本的系统上才使用某些 API，通常使用运行时检查系统版本的方式解决。

请记住，你所使用的库，如 Support Library 或 Google Play services，可能有他们自己的 minSdkVersion 。你的应用设置的 minSdkVersion 必需大于等于这些库的 minSdkVersion 。例如有三个库，它们的 minSdkVersion 分别是 4, 7 和 9 ，那么你的 minSdkVersion 必需至少是 9 才能使用它们。在少数情况下，你仍然想用一个比你应用的 minSdkVersion 还高的库（处理所有的边缘情况，确保它只在较新的平台上使用），你可以使用 tools:overrideLibrary 标记，但请做彻底的测试！

当你决定使用什么 minSdkVersion 时候，你应该参考当前的 Android 分布统计，它显示了最近 7 天所有访问 Google Play 的设备信息。面向国内用户发布应用的开发者可以参考腾讯移动分析的Android分布统计。

targetSdkVersion

三个版本号中最有趣的就是 targetSdkVersion 了。 targetSdkVersion 是 Android 提供向前兼容的主要依据，在应用的 targetSdkVersion 没有更新之前系统不会应用最新的行为变化。这允许你在适应新的行为变化之前就可以使用新的 API （因为你已经更新了 compileSdkVersion 不是吗？）。

targetSdkVersion 所暗示的许多行为变化都记录在 VERSION_CODES 文档中了，但是所有恐怖的细节也都列在每次发布的平台亮点中了，在这个 API Level 表中可以方便地找到相应的链接。

注意：Android开发者官网的许多文档中文翻译版没有英文版的内容更新及时，尤其是涉及到新版本变更的内容时更是如此。

例如，Android 6.0 变化文档中谈了 target 为 API 23 时会如何把你的应用转换到运行时权限模型上，Android 4.4 行为变化阐述了 target 为 API 19 及以上时使用 set() 和 setRepeating() 设置 alarm 会有怎样的行为变化。

由于某些行为的变化对用户是非常明显的（弃用的 menu 按钮，运行时权限等），所以将 target 更新为最新的 SDK 是所有应用都应该优先处理的事情。但这不意味着你一定要使用所有新引入的功能，也不意味着你可以不做任何测试就盲目地更新 targetSdkVersion ，请一定在更新 targetSdkVersion 之前做测试！

minSdkVersion 和 targetSdkVersion 与 compileSdkVersion 的另一个不同之处是它们会被包含进最终的 APK 文件中，如果你查看生成的 AndroidManifest.xml 文件，你会看到类似下面这样的标签：

<uses-sdk android:targetSdkVersion="25" android:minSdkVersion="19" />

如果你在 manifest 文件中手工设置，你会发现 Gradle 在构建时会忽略它们（尽管其它构建系统可能会明确依赖它们）。

2.3. 解决编译时gradle报告相关错误

Information:Gradle tasks [:app:assembleDebug]

Error:Failed to complete Gradle execution.

Cause:

The version of Gradle you are using (2.14.1) does not support the forTasks() method on BuildActionExecuter. Support for this is available in Gradle 3.5 and all later versions.

以上错误信息发生在直接使用Android Studio 3.0.1的菜单Build -> Build APK(s)编译Deliberately Vulnerable Android Hello World项目代码时，该项目代码最初是在Android 2.2中开发和调试通过，换到了新版本Android Studio时由于默认的工程编译设置使用了本地gradle二进制程序。恰好在2台不同的电脑上不仅Android Studio版本不同，连gradle二进制程序版本也有较大版本的差异。因此，需要修改工程的编译设置，优先使用工程代码中本地封装的gradle二进制程序来解决这个兼容性问题。在Android Studio的首选项设置里，我们可以通过GUI设置界面查看到修改后的gradle二进制程序使用优先级设置如下图所示：

对应的，修改了Android工程代码中的.idea/gradle.xml，修改前后差异如下图所示：

上述gradle编译设置，在以下Android Studio集成开发环境中测试通过。生成调试版本的apk，应使用Android Studio菜单的Build -> Make Project或者Rebuild Project。生成发布版本的apk，应使用Android Studio菜单的Build -> Generate Signed APK...。

Android Studio 3.0.1

Build #AI-171.4443003, built on November 10, 2017

JRE: 1.8.0_152-release-915-b08 x86_64

JVM: OpenJDK 64-Bit Server VM by JetBrains s.r.o

Mac OS X 10.13.2

stackoverflow上有一个类似的问题：Gradle version 3.3 does not support forTask() method on BuildActionExecuter ，如果本书给出的解决方案依然无法解决gradle编译版本相关的问题，可以参考stackoverflow上的这个问答帖中提到的一些方法进行尝试。